询价文件

项目名称：长江大学艺术学院音乐厅灯光设备采购

项目编号：CDXJ2016-082

采购单位：长江大学

采购时间：2016年11月9日

长江大学采购与招投标管理处

二○一六年十一月

# 第一章 询价邀请函

根据湖北省财政厅政府采购管理处鄂财采认[2016]-26109号执行确认书要求，长江大学采购与招投标管理处，拟对“长江大学艺术学院音乐厅灯光设备采购”所需货物进行采购。欢迎满足资格要求的相关单位前来参加，具体事宜公告如下：

一、采购项目编号：CDXJ2016-082

二、采购项目名称：长江大学艺术学院音乐厅灯光设备采购

三、采购方式：询价采购（预算19.5万元）

四、采购内容：

音乐厅舞台灯光一批

五、资质要求：

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；必须是中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人或其他组织；

2、投标人必须具有专业舞台灯光音响工程设计安装销售或舞台机械设备安装等经营范围（以营业执照经营范围为准）；

3、投标人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

六、询价文件的领取：(每份100元，无论中标与否费用不退还)

投标人必须携带：营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本、法人授权委托书及被委托人身份证等材料的原件和复印件（复印件加盖公章且不退）；

报名时间：2016年11月10日至2016年11月15日每天上午9:00时至11：00，下午14:00至17:00时（北京时间）

地　点：长江大学采购与招投标管理处（长江大学东校区行政楼421室）

七、询价文件的递交：

询价文件递交时间：2016年11月17日上午9:30至10:00分，逾期不受理投标。

询价文件递交地点：长江大学东校区行政楼421室

八、本项目已进入采购程序，如对询价公告及文件有疑异，请向长江大学采购与招投标管理处质疑。如质疑答复不满意，在答复期满后3个工作日内向长江大学纪委办公室提起投诉。

九、联系方式：

长江大学采购与招投标管理处（长江大学东校区行政楼421室）

联系人：吴磊

电话：0716-8062728

第二章 货物技术、商务要求

一、货物要求：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 舞台LED面光灯 | 40盏 | ★远距离舞台面光。光源采用进口高亮度R、G、B、W灯珠，四种LED组成,通过精心排列设计,使R、G、B、W光线混合均匀,色彩纯正。LED通过内置微处理器控制，采用高精度的恒流控制模式，R、G、B、W可实现独立 0-255级亮度调节，颜色变化丰富。可通过菜单调用内置程序、进行场景编辑及主从控制模式设置。可编辑彩虹、可变频闪、电动调光效果。 ★驱动方式：静态恒流驱动方式,恒流精度高。电源采用独立可输出开关电源， 可靠性及安全性高， 功率因数达0.99以上，电能利用率比普通灯具提升20%,节能环保。 ★光源及功率：单颗3W×72颗(R18、G18、B18、W18)，平均寿命＞50000小时，额定功率350W，功率因数PF≥0.99 发光角度：根据舞台需求可选配20度 30度 45度 60度 ★控制通道及协议：8控制通道模式，主从控制模式，标准DMX512协议 菜单显示及信号连接 ： LED显示，三芯XLR输入/输出 功能特点：分别单独调光,0-255级亮度,无闪烁，光效高，性能稳定，具备3路温控检测保护功能、16Bit PWM调光，1~20Hz独立电子频闪，具备自走、DMX、主从联机等功能。 额定电压：AC100V～AC240V，50～60Hz |
| 2 | 舞台LED多功能PAR灯 | 72盏 | ★舞台顶光及测光。光源采用进口高亮度R、G、B、W灯珠，四种LED组成,通过精心排列设计,使R、G、B、W光线混合均匀,色彩纯正。LED通过内置微处理器控制，采用高精度的恒流控制模式，R、G、B、W可实现独立 0-255级亮度调节，颜色变化丰富。可通过菜单调用内置程序、进行场景编辑及主从控制模式设置。可编辑彩虹、可变频闪、电动调光效果。 ★驱动方式：静态恒流驱动方式,恒流精度高。电源采用独立可输出开关电源， 可靠性及安全性高， 功率因数达0.99以上，电能利用率比普通灯具提升20%,节能环保。 ★光源及功率：单颗3W×72颗(R18、G18、B18、W18) 平均寿命＞50000小时，额定功率350W，功率因数PF≥0.99 发光角度：根据舞台需求可选配20度 30度 45度 60度 ★控制通道及协议：8控制通道模式，主从控制模式，标准DMX512协议 菜单显示及信号连接 ： LED显示，三芯XLR输入/输出 功能特点：分别单独调光,0-255级亮度,无闪烁，光效高，性能稳定，具备3路温控检测保护功能、16Bit PWM调光，1~20Hz独立电子频闪，具备自走、DMX、主从联机等功能。 额定电压：AC100V～AC240V，50～60Hz |
| 3 | 15R专业电脑摇头灯 （三合一） | 4盏 | ★15R专业光束摇头灯，OSMRAM：SIRIUS HRI 330W寿命≧2000小时。 ★效果：光束+图案+混色 ★颜色: CYM线性混色系统，14种颜色+白光 ★图案: 1个固定图案盘，1个旋转图案盘，14个图案+白光，9个可更换自转图案+白光，具有变速抖动效果、双向变速流动效果（可定制LOGO） ★棱镜: 1个自旋八棱镜/十六棱镜（可任选一），可双向旋转；1个六面或八面棱镜，可旋转柔光效果: 可调节柔光的光斑角度 独立雾化柔光效果；机械线性调光0～100%；快速频闪，多频闪方式选择，脉动、异步、同步、随机慢中快；多点色温变化（3200K～7000K可调） 光圈: 七级光束调节 调焦: DMX线性调焦,调光: 0-100%线性调节 ★投射光范围: 水平540°，精度2.11°/步，微调精度0.008°；垂直270°，精度1.05°/步，微调精度0.004°，变焦范围：≤4°～≥25° 频闪: 双片式频闪(0.5-9次/秒) ★控制方式通讯协议：标准DMX512协议，Art-net以太灯光控制协议和无线DMX512控制。 ★其它功能: 远程控制灯泡开关功能，显示灯具、灯泡使用时间，风机自动调速功能 |
| 4 | DMX信号分配器 | 3台 | ★DMX512信号放大分配器，二进八出，输入与输出信号完全隔离，各路均有独立的放大器及信号灯. 1路非隔离直通输入，8路非隔离直通输出 ★8路光隔离信号分配输出 各输入输出接口之间的电气隔离电压：>1000V 数字信号指示灯 ★DMX信号分配输出连接器：三芯或五芯可选 标准尺寸19" 1U |
| 5 | DMX-512电脑灯控制台 | 1台 | 512个DMX 通道，2个光隔离DMX输出端口。 ★最大可控制120 个灯具。支持控制40通道以内的电脑灯。LCD中英文菜单显示。3 个光电数据控制轮，提供良好的手感和更长的运行寿命。 12 个重演推杆×8页，共96个表演程序储存，100个组储存。 40个预置数据储存，10个储存键×4页，快速更改电脑灯颜色、图案、位置数据。 ★内置多种图形运行效果，可改变尺寸、速度、展开参数创建出无穷的变化，内置超过8000种电脑灯数据资料，用户可建立新电脑灯资料库，厂家免费提供最新的灯库及软件下载升级，可用USB盘储存多个用户表演文件与系统备份文件，最新的灯库文件或控台软件可用U盘加载到控台。 走灯程序音乐触发功能。 接受标准MIDI Master设备控制，或以主-从方式实现两台此设备并机工作，关机数据自动保存。 |
| 6 | 舞台灯光电源直通箱 | 1台 | ★供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％，12路X6KW 输入额定电流：400A ,最大96路×4KW可用于任何负载，设有总开关,过载与短路双重保护高分断空气开关，三相独立电压，160A空开三相A.B.C 指示灯指示。 ★外观标准配置：国际标准9U ，0～500V显电压表；160A总空开（三相）；每路有独立空开控制输出；400A犀牛座供电，其中A、B、C称为公座，颜色为蓝黄红色，零线及保护接地为母座，颜色分别为黑色、绿色。 主要技术参数：三相、双相或单相交流电，相电压200-240VAC，频率50Hz/60Hz。 接地：机箱背板带有可靠的接地螺栓，绝缘电阻：＞2MΩ/1000VDC |
| 7 | 侧光灯光架 | 6道 | 采用现场焊接固定式安装，材料￠50以上镀锌钢管，，钢材表面需做防锈防腐防火处理，承重处需做加固处理，所有灯架必须根据情况现场制作。 |
| 8 | 顶光灯架 | 2道 | 现场按需定制/固定式 钢结构现场制作，用于挂置各种灯具，如舞台灯具、影视灯具及电脑灯，也可用于固定景杆使用。 ★材料￠50以上镀锌钢管，长度≧16米，灯架吊点≧6个，承重﹥450KG， 钢材表面需做防锈防腐防火处理，顶部承重处需做加固处理，所有灯架据情况现场焊接。 |
| 9 | DMX512信号主控线 | 350米 | RVVP专业双屏蔽控制线 ★线径规格：3芯双屏蔽，线径≧1.0 |
| 10 | 舞台阻燃专用橡套软电缆 | 200米 | 采用多股软导线复绞制成。导电线芯外面采用耐热聚酯薄膜绝缘带绕包,最外层用橡皮制成的绝缘兼护套做为保护层。 ★规格：2×2.5mm²无氧铜材质，线材具有良好的电气绝缘性能，阻燃橡套电缆弯曲性能良好，能承受长时间弯曲及上下移动，抗磨损，用于舞台灯具、升降设备等。 额定电压：300/500V |
| 11 | 插接件 | 118套 | 电源、DMX512信号系统接插件，原厂配件部分需现场制作 |
| 12 | 专业灯勾及保险链￠5 | 126套 | 金属重型灯钩灯具保险链 |
| 13 | 施工辅料 | 1批 | 固定灯杆吊装钢缆、焊接及其他施工所需工程辅料 |
| 14 | 其他部分 | 1批 | 灯光杆制作、高空灯光杆安装及场地脚手架搭建及拆除 原有灯光设备拆除、原有顶部钢结构检查加固、原有线路拆除及整理 高空安装调试及税金等 |

质 保 期：供应商必须为本项目提供三年的免费原厂质量保证服务，质量保证期时间自产品最终验收合格双方签字并交付使用之日算起。

交 货 期：合同签订后 15 天内交付验收完毕。

付款方式：货到采购人指定交货地点，待供应商把各设备安装集成、调试运行正常并经投标人验收合格后付合同金额的100%。合同签订后中标人付给采购人合同金额的5%作为履约保证金，一年质保期满后退还给中标人。

其他要求：

1、技术参数中的“★”为重要指标，参数中如有标★参数出现不满足和负偏离的视为无效投标。

2、舞台LED面光灯、LED多功能PAR灯及电脑摇头灯必须提供制造商售后服务承诺原件，如不能提供的视为无效投标。（所有授权原件做到投标文件正本，副本提供复印件即可）

3、专业舞台灯光设备（即设备清单中第1-3项）需提供制造商国家强制性产品认证证书、环境管理体系认证、质量管理体系认证证书及产品检验报告，如不能提供的视为无效投标。（提供清晰复印件）。

4、投标人投标必须到现场进行勘查，投标时需提供勘查证明文件，投标人需提供舞台灯光线路施工图纸、灯光吊杆安装及舞台灯光布点等设计图纸和方案。

5、技术资料：投标人必须保证投标文件所提供的全部技术资料（包括：投标货物原厂原版彩印技术样本、使用保养说明书、图纸、各种试验报告和鉴定证书、货物获奖证书等）真实可靠，投标人不得用虚假材料进行响应，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查和采购人认可的第3方测试机构对货物进行测试的要求。如有虚假应标，将视为无效投标，并追究相关法律责任。

第三章 报价文件格式

报 价 文 件

采购项目编号：

采购项目名称：

询价内容：

（供货商名称）

年   月   日

## 附件一：报价书

长江大学采购与招投标管理处：

依据贵方 (采购项目名称/采购项目编号) 项目采购采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份，副本 二 份。

1. 报价一览表；

2. 分项报价表；

3. 报价货物、服务清单；

4. 按采购文件及附件要求提供的有关文件；

5. 资格证明文件；

在此，我方宣布同意如下：

1. 所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的        货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2. 将按采购文件的约定履行合同责任和义务。

3. 已详细审查全部采购文件，包括（修正或补充文件），对此无异议。

4. 本响应文件有效期为自报价之日起       个日历日；

5. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：                        。

供 应 商：

地    址：

传    真：

电    话：

电子函件：

供应商（授权）代表签字：

供应商名称(公章)：

日    期：

开户银行：

帐号/行号：

附件二               报价一览表

项目名称：

项目编号：                                 计量单位：RMB(元)

| 序号 | 货物名称 | 品牌/产地 | 规格尺寸 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |

注：1. 本表中总报价为合同结算价，采购人不再支付其它任何费用；

报价单位（盖章）：

授权代表（签字）：

时    间：

附件三：

法人代表授权书格式

长江大学采购与招投标管理处：

我公司现委派　　　　　　   （被授权人姓名）参加你中心组织的询价活动（询价文件编号：        ），并全权代表我单位签署报价文件、签订合同及处理一切与该项目报价相关的事宜。

本授权书于        年     月     日起签字盖章生效。

附被授权人情况 ：

姓名：　　　　　　性别：

身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：　　　　　　传真：

邮政编码：

授权单位名称（公章）

法人代表（签章）

年    月     日

附件四：

技 术 规 格 响 应 表

货物名称：                                           投标人名称：

| 序号 | 询价文件技术要求 | 供应货物技术参数 | 响应程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：1、每一种货物填写一份

2、根据询价内容中技术要求逐条对照填写

报价单位（盖章）：

授权代表（签字）：

时    间：

附件五

分项报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 货物2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 货物3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2．总计价格必须与《投标一览表》投标总价一致。

3．报价人必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

报价单位（盖章）：

授权代表（签字）：

时    间：

附件六

1、企业营业执照; （副本复印件加盖公章）

2、其它供货商认为应提供的资料。