长江大学货物采购

询价文件

项目编号：CDXJ2016-110

项目名称：长江大学保卫处服装采购（第一包）

长江大学保卫处

二O一六年十二月

# 第一章 询价邀请函

长江大学保卫处拟对“长江大学保卫处服装采购”所需服装进行询价采购。欢迎满足资格要求的相关单位前来参加，具体事宜公告如下：

一、采购项目编号：CDXJ2016-110

二、采购项目名称：长江大学保卫处服装采购（第一包）

三、采购方式：询价采购（预算27837元）

四、采购内容：

灭火防护服：

灭火防护服9套，头盔等配件9套

五、投标人资质要求：

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；且是中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人或其他组织；

2、投标人必须由固定的门面，具有良好的售后服务机构；

3、投标人必须有相应的经营范围；

六、询价文件的发售：(每份100元，无论中标与否费用不退还)：

投标人必须携带：营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本、法人授权委托书及被委托人身份证等材料的原件和复印件（复印件加盖公章且不退）；

报名时间：2016年12月14日至2016年12月15日每天上午9:00时至11：00，下午14:00至17:00时（北京时间）

地　点：长江大学保卫处（长江大学东校区行政楼123）

七、询价文件的递交：

询价文件递交时间：2016年12月16日上午9:00至9:30分，逾期不受理投标。

询价文件递交地点：长江大学东校区行政楼126室

八、本项目已进入采购程序，如对询价公告及文件有疑异，请向长江大学采购与招投标管理处质疑。如质疑答复不满意，在答复期满后15个工作日内向长江大学纪委办公室提起投诉。

九、联系方式：

长江大学保卫处（长江大学东校区行政楼123）

联系人：聂为超

电话：18986666110

第二章 货物技术、商务要求

一、货物要求：

| 序号 | 服装类型 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭 火 防 护 服 | 灭火防护服： ★1.1结构：由外层、防水透气层、舒适层三层面料组成，取消单设的芳纶毡隔热层。 1.2材料：外层采用原液染色芳纶纤维。应具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能。 1.3款式规格：上下分体式结构，整体协调，穿着舒适，肩、肘、膝部加厚处理增加耐磨性，上衣左胸设置电台口袋，右胸设置两条照明灯固定带，下摆设置贴袋，上衣舒适层下摆增加5cm高度的对位芳纶基布涂层阻燃氯丁橡胶布制作的防水层。上衣和裤子之间的重叠部分应不小于200 mm。防护服上衣的衣领高度应不小于100 mm，并有搭接或扣牢配件。下裤裆部采用一体式设计，配H 型背带，脚口处采用圆弧形设计，脚口使用对位芳纶基布涂层阻燃氯丁橡胶布做防水处理。上衣门襟魔术贴为贯通式。所有口袋均设置漏水孔。外表面颜色为藏蓝色。具体规格款式见设计图及样服。 1.4防护性能：成品经检测，应符合GA 10-2014《消防员灭火防护服》标准。提交样品时，提供防护服结构、质量和浸湿质量性能的相关证明。 1.5质量：按照GA 10-2014标准中7.18的规定，选取L尺码进行测试，防护服总质量2.55Kg。 1.6浸湿质量：外层、防水透气层和舒适层参照GB/T 21655.1-2008标准中8.1的方法测试浸湿质量，经滴水后三层材料浸湿质量总和不超过1500g/m2。 1.7配件： 1.7.1拉链：灭火防护服上衣前门襟、裤子前襟所选用的拉链应不小于8 号，颜色须与外层面料相匹配；拉链使用芳纶基布的阻燃拉链，提供相关证明。 1.7.2魔术贴：剪切强度≥7.5 N/cm2，剥离强度≥1.6 N/cm； | 9套 |  |
| 1 | 灭 火 防 护 服 | 抗疲劳性能：离合1000次后，剪切强度≥6.6 N/cm2，剥离强度≥1.4N/cm；外观平整，钩面排列整齐，钩形完好，毛面均匀，厚薄一致，无明显凹凸不平，无明显污渍，色泽统一均匀，无明显色差、色花，提供相关证明。 1.7.3 H 型背带：采用机织带优等品。每cm宽度含橡筋丝量12～14 条，外观平整，无明显弯形、松档、断纱、漏针、跳纱、破边、污渍。 1.7.4反光标志带：采用宽度为50mm的“黄银黄”组合色透气型反光标志带。 1.8产品上必须有生产厂家、型号及生产日期等永久性标记。 1.9标识突出支队属地信息，背面居中大字体喷涂印制支队属地信息，小字体喷涂印制所属省份和县（区）信息。按照总队要求印字及设计臂章。 1.10款式设计图 | 9套 |  |
| 2 | 防 护 头 盔 | 防护头盔： 2.1由玻璃钢复合材料制成，能抵御高温，火焰，冲击和刺穿。 2.2头盔为气泡全盔式，不影响空气呼吸器佩戴。材料全部原装进口。可用于灭火作业。 ★2.3头盔主要由配件包括外壳、内壳、头套、织物和系绳、下巴束带、面屏、眼睛保护装置、护目镜、护耳颈垫等多种配件组成，主体重量≤1500g，头盔表面为水性油漆，防紫外线。 2.4绝缘性：在1200V电压下，穿透的电流不超过0.1mA。 2.5外壳和前框有多种颜色选择，有反光条，允许不同的颜色组合以显示职别。 07式作训大衣 面料：全涤面料 成分及含量：T80/C20 纱支：21*21 密度：108*58 絮料：超细纤维 | 9套 |  |
| 2 | 防 护 头 盔 | 2.6棘轮头箍调节大小。 2.7质保期：3年。 2.8头盔的所有组件必须可以快速装配和容易拆卸。 | 9套 |  |

二、产品质量要求

所有货物必须为全新产品，本次询价采购项目的质量必须完全满足中华人民共和国国家质量标准及现行规范要求，投标人应根据企业实际能力在投标文件中对货物质量予以承诺，中标后在合同中加以确认。

三、交付时间及地点

1、合同签定后接采购人通知10天内完成项目所需的货物的运输、安装、验收，直至交付采购人可以正常使用。

2、交付地点：长江大学荆州校区（湖北省荆州市南环路1号）

3、付款方式：

服装到甲方指定交货地点，待甲方验收合格后付合同金额的100%。

第三章 报价文件格式

报 价 文 件

采购项目编号：CDXJ2016-110

采购项目名称：长江大学保卫处服装采购

（供货商名称）

年   月   日

## 附件一：报价书

长江大学：

依据贵方 (采购项目名称/采购项目编号) 项目采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份，副本 二 份。

1. 报价一览表；

2. 分项报价表；

3. 报价货物、服务清单；

4. 按采购文件及附件要求提供的有关文件；

5. 资格证明文件；

在此，我方宣布同意如下：

1. 所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的        货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2. 将按采购文件的约定履行合同责任和义务。

3. 已详细审查全部采购文件，包括（修正或补充文件），对此无异议。

4. 本响应文件有效期为自报价之日起       个日历日；

5. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：                        。

供 应 商：

地    址：

传    真：

电    话：

电子函件：

供应商（授权）代表签字：

供应商名称(公章)：

日    期：

开户银行：

帐号/行号：

附件二               报价一览表

项目名称：

项目编号：                                 计量单位：RMB(元)

| 序号 | 货物名称 | 品牌/产地 | 规格尺寸 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |

注：报价应是所有费用的总价，包括货物成本价、货物运输(含二次转运)、装卸、保险、包装费、企业合理利润(所有费用含税)、售后服务（如技术培训）改造费、验货时所需产品质量检测费等费用以及一切其它相关费用。采购人不再支付其它任何费用；

报价单位（盖章）：

授权代表（签字）：

时    间：

附件三：

法人代表授权书格式

长江大学：

我公司现委派　　　　　　   （被授权人姓名）参加贵单位组织的询价活动（询价文件编号：        ），并全权代表我单位签署报价文件、签订合同及处理一切与该项目报价相关的事宜。

本授权书于        年     月     日起签字盖章生效。

附被授权人情况 ：

姓名：　　　　　　性别：

身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：　　　　　　传真：

邮政编码：

授权单位名称（公章）

法人代表（签章）

年    月     日

附件六

1、企业营业执照; （副本复印件加盖公章）

2、其它供货商认为应提供的资料。